附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 此项目为神经内科医疗技术水平标准重点科室技术必备项目，也是国家癫痫中心建设必备项目。

- 项目总预算金额为40万元，参照各厂家产品介绍提供报价情况，去江苏省人民医院、南京中大医院、南京脑科医院考察情况结合临床需求得出。

- 二、采购用途

- 采购用途：☑科研  □教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于病人的生命支持及急抢救

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多导睡眠监测仪 | 是 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.多导睡眠监测仪 （ 1台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ▲ | 本设备适用于成人及儿童及新生儿 |  |
| 2 |  | ★ | 须具有多导睡眠记录仪注册证 |  |
| 3 |  |  | 须能监测脑电、肌电、心电、眼电、无创血压、腹式呼吸、体位等参数 |  |
| 4 |  |  | 须可选择全中文操作界面 |  |
| 5 | 功能要求 | ★ | 脑电导联数不低于32导 |  |
| 6 |  | ★ | 整套设备（含主机及传感器）小巧、便携，在监测中整套系统（含主机及传感器）都穿戴在患者身上，监测过程中患者可在检查室自由活动，通过无线传输技术传输实时监测数据 |  |
| 7 |  |  | 能滤除心电干扰，获取更加准确的信号 |  |
| 8 |  | ▲ | 共模抑制比不小于110dB |  |
| 9 |  |  | 须配备同步视频监测 |  |
| 10 |  | ▲ | 具有内置阻抗测试或显示功能，直观反应电极粘连阻抗高低 |  |
| 11 |  | ▲ | 可连续监测无创血压 |  |
| 12 |  | ▲ | 可直接在主机上手动开启记录 |  |
| 13 |  |  | 主机须配置快速充电电池 |  |
| 14 |  | ▲ | 主机须配备存储卡，在工作站和主机均能存储数据 |  |
| 15 |  | ▲ | 须配置工作站电脑及打印机 |  |
| 16 |  |  | 报告可导出WORD、EXCEL、PDF等格式 |  |
| 17 | 售后服务要求 | ★ | 售后服务及时，24小时内有响应且上门服务；生产厂方对整机提供至少1年全保；制造商提供网络学习平台。 |  |
| 18 |  | ★ | 中标方负责将设备与医院信息系统对接，对接所产生的费用须中标方承担。 |  |

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 详见技术参数内保修要求 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。如发现有虚假响应的作废标处理。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日